MINT Mikrokosmos: Mikroplastik

Aufgabe 1: Infografik: Mikroplastik in der Umwelt

Erstellt zum Thema Mikroplastik in der Umwelt eine Infografik (A3 oder mit dem IPad mit Bookcreator oder Canva) mit folgenden Themenschwerpunkten:

- Definition Mikroplastik

- Woher kommt der Mikroplastik

- Was sind die Ursachen

- Was können wir dagegen unternehmen

Aufgabe 2: Versuche

Führt mindestens zwei Versuche (mit Haushaltprodukten (Zahnpasta, Peeling, Seife…) und Fleece Stoff durch und dokumentiert diese

Mikroplastik im Haushalt: Fleece Stoff

| Fragestellung: |  |
| --- | --- |
| Vermutung: |  |
| Material: | Rührstab, Becherglas, Einwegspritze mit Spritzenfilter, Messzylinder, Spritzflasche mit Wasser, Trichter, Fleece, Flüssigseife, Mikroskop |
| Durchführung: | - Gib ein Stück Fleece (ca. 3 cm x 3 cm) in das Becherglas, fülle mit 20 ml Wasser auf und versehe die Lösung mit einem Spritzer Seife. - Rühre das Fleecestück während ca. 5 Minuten. Ringe den Stoff über dem Becherglas aus. Das Stoffstück kannst du anschliessend in den Hausmüll geben. - Ziehe die Flüssigkeit mit der Spritze auf, setze den Filter auf die Sprite und drücke die Flüssigkeit heraus. - Betrachte nun den Rückstand im Filter. - Nimm eine Probe davon und mikroskopiere diese. - Fotografiere deine Beobachtung. - Untersuche mithilfe des Etiketts, woraus der Fleece Stoff besteht. |
| Beobachtung Inkl. Foto |  |
| Erklärung: |  |
| Entsorgung: | Filter mit Mikroplastikfaser in den Hausmüll. Das Filtrat kann in den Ausguss gegossen werden. |

Mikroplastik im Haushalt: Kosmetikartikel

| Fragestellung: |  |
| --- | --- |
| Vermutung: |  |
| Material: | Rührstab, 2 Bechergläser, Nylonstrumpf oder Spritzenfilter, Messzylinder, Spritzflasche mit Wasser, div. Kosmetikartikel, Mikroskop |
| Durchführung: | - Vermische ein erbsengrosses Stück Peeling oder Zahnpasta mit 20 ml Wasser. - Filtriere die Lösung in einen Erlenmeyerkolben. - Spanne den Nylonstrumpf über das 2. Becherglas und giesse die Flüssigkeit darüber. - Alternativ: Ziehe die Flüssigkeit mit der Spritze auf, setze den Filter auf die Sprite und drücke die Flüssigkeit heraus. - Betrachte nun den Rückstand auf dem Nylonstrumpf/ im Filter. - Nimm eine Probe davon und mikroskopiere diese. - Fotografiere deine Beobachtung. - Untersuche mithilfe des Etiketts, woraus der Kosmetikartikel besteht. - Nimm einen zweiten Artikel und führe den Versuch nochmals durch. Welche Unterschiede kannst du erkennen? |
| Beobachtung inkl. Foto: |  |
| Erklärung: |  |
| Entsorgung: | Nylonstrumpf/Filter mit Mikroplastikfaser in den Hausmüll. Das Filtrat kann in den Ausguss gegossen werden. |

Quellen der Versuche:

www.uni-kiel.de

www.bayceer.uni-bayreuth.de

Aufgabe 3: Videobotschaft

Mikroplastik im Haushalt: Honig

bee-info.de

| Auftrag: | - Informiert euch im Internet über das Thema Mikroplastik in Honig. - Lest die verschiedenen Texte durch. - Präsentiert eure Recherchen mittels einer Videobotschaft von 2-3 Minuten - Alle der Gruppe haben einen Auftritt im Video. |
| --- | --- |

BEWERTUNG Mikroplastik

| Kriterium | 3P | 2P | 1P | 0P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termingerecht |  |  | Am Termin abgegeben | Nach dem Termin abgegeben |
| Infografik Inhalt | Alle Themen sind auf der Infografik | 1 Thema fehlt | 2 Themen fehlen | fehlt |
| Infografik Gestaltung | Aufteilung der Fläche gelungen Passende Bilder Sorgfältige Ausführung Weniger als 3 Rechtschreibfehler | 1 Thema der 1. Spalte fehlt: | 2 Themen fehlen der 1. Spalte fehlen: | fehlt |
| Versuche Zählt doppelt | Sorgfältige Durchführung Mindestens 2 Protokolle Vollständiges Protokoll Inhaltlich korrektes Protokoll | 1 Thema der 1. Spalte fehlt: | 2 Themen fehlen der 1. Spalte fehlen: | fehlen |
| Videobotschaft | Zeitvorgabe wird eingehalten Alle des Teams kommen zu Wort. Die Botschaft ist überzeugend | 1 Thema der 1. Spalte fehlt: | 2 Themen fehlen der 1. Spalte fehlen: | fehlt |